Из газеты «Мир тяжелых моторов» № 16 (364) от 31.08.12 г.

Цифровой тахограф: прогресс не стоит на месте

Казалось, только недавно прошло внедрение цифровых тахографов, но вот уже Регламент Европейской комиссии №1266/2009 от 16 декабря 2009 года предписывает с 1 октября 2012 года установку на вновь выпущенные автомобили и автобусы цифровых тахографов и датчиков второго поколения. В соответствии с новыми нормами цифровой тахограф становится более эффективным, удобным и безопасным устройством. Об этом в интервью нашему корреспонденту особенно подчеркнул директор ООО «Трейд Инжиниринг Групп» Виталий  ЛАЗАРЧИК

-- Виталий Александрович, насколько известно, как и в предыдущей версии, в тахографе реализуется  "правило 1 минуты", обеспечивается улучшенная удаленная загрузка данных, новое поколение тахографов и датчиков соответствует последним требованиям безопасности Европейского союза и еще более устойчиво к манипуляциям.

-- Водители, которые пользуются тахографами с реализованным "правилом 1 минуты", уже ощутили все его преимущества: наиболее продолжительная деятельность в течение каждой минуты определяется либо как время вождения, либо как время отдыха. Ожидая в пробках или очередях на таможенное оформление, автомобиль часто движется лишь в течение нескольких секунд или в обратной ситуации – автомобиль стоит на месте в течение тех же нескольких секунд, тахограф определит наибольший промежуток деятельности во времени и запишет ее, тем самым, позволяя водителю экономить драгоценное время вождения или не разделять время отдыха.

Пример: движение автомобиля с тремя остановками в течение 5 минут:

Реальное время вождения составляет 1мин 30сек.

Запись вождения в тахографе старой версии составит 5мин.

Запись вождения в тахографе новой версии составит 1мин.

Также новой особенностью тахографа является улучшенная беспроводная удаленная загрузка данных. В сочетании с устройствами удаленной загрузки DLD® данные могут быть переданы из любой точки мира. В прошлом удаленное считывание данных было возможно только при включенном зажигании автомобиля. В новых тахографах управляющий автопарком может считывать память даже когда автомобиль стоит на стоянке. Как только будет получен сигнал о загрузке, тахограф автоматически активируется и загрузка запустится, водителю не потребуется прерывать его отдых или сон.

Параллельно с нововведениями и улучшениями тахограф соответствует самым современным требованиям безопасности. Эффективным дополнением, обеспечивающим безопасность, является появление дополнительного независимого сигнала движения, который подается в тахограф только через CAN-шину автомобиля. Этот сигнал был стандартизирован для большинства автопроизводителей и теперь автоматически согласуется с сигналом скорости и проверяет достоверность движения транспортного средства, что обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного использования тахографов.

Новым также является использование нового поколения датчика KITAS 2+. Благодаря своей интеллектуальной электронике, он обнаруживает и исправляет внешнее вмешательство, например: электромагнитное поле, защищает интерфейс между автомобилем и передатчиком сигнала от возможной подделки.

Таблица воздействия магнитного поля на датчик KITAS 2+:

| Действие магнитного поля Сигнал | Малое | Среднее | Сильное |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходящий сигнал импульсов | Да | Да (с компенсацией) | Нет |
| Определение манипуляции | Нет | Да | Да |
| Влияние на обмен данными между ТС и тахографом | Нет | Сброс микроконтроллера KITAS через каждый импульс | Выборочный сброс микроконтроллера KITAS |
| Регистрация ошибки в тахографе | Нет | 1. Прерывание питания 2. Ошибка данных движения | 1. Прерывание питания 2. Ошибка данных движения |

-- Отличительной особенностью нового устройства является появление так называемого счетчика. Каковы его функции?

-- Счетчик предоставляет водителю быстрым и удобным образом информацию об оставшемся времени вождения и периоде отдыха, помогает в повседневном планировании маршрута и более эффективном управлении автомобилем, так как существует возможность  запрашивать и просматривать всю необходимую информацию, не выходя из кабины.

Для тахографов марки VDO счетчик будет доступен на вторичном рынке осенью 2012 года в версии DTCO 2.0а. Программа счетчик VDO является интеллектуальным бортовым компьютером, который постоянно предоставляет информацию о текущем вождении и отдыхе. Во время движения водителю достаточно взглянуть на дисплей, чтобы понять, когда следующий период отдыха, как долго он может продолжаться и сколько осталось времени вождения. Во время перерыва тахограф показывает оставшееся время отдыха и максимально доступное время вождения после него. Нажатием кнопки водитель может увидеть всю информацию, необходимую для текущей смены, например, сколько времени вождения у него осталось до конца дня. Счетчик VDO также позволяет получить четкую информацию об оставшемся еженедельном времени вождения, при желании можно узнать об оставшемся времени вождения за больший период.

-- Виталий Александрович, предпринимаются ли сегодня меры по обучению белорусских водителей-международников обращению с новой модификацией цифрового тахографа?

--  Учеба проходит в рамках ежемесячных семинаров с водителями-международниками в учебном центре «БАМАП-ВЕДЫ». Особо отмечу, стараемся не ограничиваться общей информацией, а давать слушателям конкретные знания по эксплуатации всей гаммы цифровых тахографов и анализу записанных данных.

Беседовал Владимир МАКОВИЧ