МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

## НАКАЗ

від 5 серпня 2008 року N 973

## Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, наказую:

1. Затвердити Зміни до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43, що додаються.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (В. Гербеда) забезпечити доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій.

3. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (А. Редзюк) забезпечити публікацію цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.06.2007 N 473 "Про затвердження тимчасових базових лінійних норм витрат палива для вантажних автомобілів і автобусів".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту автомобільного транспорту Л. Сергієнка.

| Міністр | Й. Вінський |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 5 серпня 2008 р. N 973

### ЗМІНИ
до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

1. Доповнити додаток А такими таблицями:

Таблиця А.4.1

Автобуси виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та ЗАТ "БАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автобуса | Клас автобуса | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Кількість місць для сидіння (без місця для водія)/ПМ | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАЗ А07А на шасі LPТ613/38 | Автобус міський 1 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4615 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 23/41 | 19,1 |
| ЗАЗ А07А1 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4820 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 26/39 | 13,0 |
| ЗАЗ А07А2 на шасі LPТ613/38 | Автобус міжміський 2 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4850 | 7700 | 3800 | 215/75R17.5 | 28/28 | 13,2 |
| БАЗ-А079.25 | Автобус міжміський 3 класу | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 5540 | 7740 | 4550 | 215/75R17.5 | 29/29 | 13,2 |

Таблиця А.6.1

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAF AE4510C | CB107 | 5883 | 110 | 5M | 5000 | 14,9 |
| DAF FA95.380.XF | XF 280 M | 12580 | 283 | 8M | 10300 | 22,3 |
| MAN 26.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 12100 | 25,6 |
| MAN F2000 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 9550 | 21,1 |
| Mercedes Benz 2433 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8A | 8890 | 20,1 |
| Renault Premium 300 | MIDR 062045D41 | 9800 | 249 | 16M | 9100 | 22,0 |
| Scania R124 LB6x2LA 420 | DC12 03 | 11700 | 309 | 8M | 10190 | 20,2 |
| Volvo FH12.400 | TD122 FS | 12130 | 294 | 10M | 8500 | 23,0 |

Таблиця А.6.2

Вантажні бортові автомобілі виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/38 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 3570 | 7250 | 3800 | 7.5R16-14PR | 12,6 |

Таблиця А.7.1

Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КамАЗ-54115 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 176 | 10M | 7080 | 22,0 |
| МАЗ 544008 | ЯМЗ-7511.10 | 14860 | 294 | 9M | 8000 | 17,8 |
| DAF FT 85.340 | XF 250 M | 12580 | 250 | 16M | 6780 | 18,0 |
| DAF FT 85.380 | XF 280 M | 12580 | 280 | 16M | 6800 | 18,1 |
| DAF FT95.360 | WS 268 M | 11600 | 295 | 16M | 7100 | 18,8 |
| DAF FT95.360 ATI | WS268 | 11600 | 268 | 16M | 7000 | 18,7 |
| DAF FT95.400 | WS295 | 11600 | 295 | 16M | 7290 | 18,8 |
| DAF FT 95 430 | WS315 | 11600 | 315 | 16M | 7850 | 17,1 |
| DAF FT 95.380 XF | XE280 C | 12580 | 280 | 16M | 6970 | 16,3 |
| DAF FT 95.380 | XF280M | 12580 | 280 | 16M | 7120 | 17,6 |
| DAF FT 95XF 430 | XE315C | 12580 | 315 | 16M | 7315 | 16,5 |
| DAF FT95.430.XF | XF315M | 12580 | 315 | 16M | 7960 | 17,2 |
| DAF FT 95 XF 430 | XF315 | 12580 | 315 | 12M | 7261 | 17,5 |
| Iveco EuroTech 440E34 | 8460.41K.410 | 9500 | 254 | 4M | 7100 | 19,4 |
| Iveco MP440E42 | 8210.42L | 13793 | 309 | 16M | 6600 | 17,5 |
| Iveco Stralis AT440S43 T | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 7546 | 19,8 |
| Iveco 440E43 t/p | F3AE0681D | 10300 | 316 | 16M | 6500 | 20,0 |
| MAN 18.410 FLS | D2866LF25 | 11967 | 301 | 16M | 8000 | 18,7 |
| MAN 19.372 FLS | D2866LF21 | 11967 | 272 | 12M | 7200 | 21,4 |
| MAN 19.403 | D2866LF20 | 11967 | 294 | 8M | 7030 | 18,2 |
| MAN 19.403 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 7500 | 18,6 |
| MAN 19.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 7240 | 19,3 |
| MAN 19.422 FTL | D2866LF22 | 11967 | 309 | 12M | 7200 | 21,2 |
| MAN 19.463 | D2876LF02 | 12816 | 338 | 16M | 7200 | 16,2 |
| Mercedes Benz 1733 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8M | 7300 | 17,4 |
| Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16M | 7100 | 21,3 |
| Mercedes Benz 1838 | OM442LA | 14618 | 280 | 16HA* | 7140 | 23,1 |
| Mercedes Benz 1838 | OM402LA | 12763 | 280 | 16M | 6650 | 21,0 |
| Mercedes Benz 1840 LS | OM501LA.II/3 | 11946 | 290 | 16HA | 7560 | 21,9 |
| Mercedes Benz Actros 1841 LS | OM501LA.III/5 | 11946 | 290 | 16HA | 7250 | 21,4 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | OM501LA | 11946 | 315 | 16HA | 7400 | 22,3 |
| Mercedes Benz 1844 | OM442LA | 14618 | 324 | 8A | 7500 | 25,0 |
| Mercedes Benz 1844 | OM422LA.I/1 | 14618 | 324 | 12M | 7600 | 23,8 |
| Mercedes Benz 1844 LS | OM442 LA.I/10 | 14618 | 320 | 8M | 7840 | 19,3 |
| Mercedes Benz 1938 LS | OM402LA | 12763 | 280 | 8M | 6700 | 21,3 |
| Renault AE390.19T3 | MIDR 062465A42 | 11900 | 287 | 8M | 7900 | 19,7 |
| Renault AE420 Ti | MIDR 063540 | 12000 | 305 | 16M | 7700 | 20,5 |
| Renault Magnum AE430 | MIDR 062465 | 11900 | 314 | 8M | 7000 | 20,4 |
| Renault Magnum AE560 | EE9-560 | 16400 | 412 | 18M | 8127 | 22,3 |
| Renault Manager G300 | MIDR 062045D41 | 10000 | 222 | 16M | 6570 | 18,5 |
| Renault Premium 340 | MIDR 062045E41 | 9800 | 249 | 16M | 7500 | 19,0 |
| Renault Premium 385.19T | MIDR 062356 A41 | 11116 | 280 | 16M | 7100 | 19,3 |
| Renault Premium 400.19T | MIDR 062356 B41 | 11116 | 288 | 16M | 7100 | 19,3 |
| Renault R385 Major | MIDR 063540 N3 | 12024 | 283 | 18M | 7200 | 19,5 |
| Scania 113M | DSC11 18 | 11021 | 265 | 12M | 7500 | 22,0 |
| Scania 114 | DSC11 79 | 11021 | 250 | 8M | 6200 | 21,6 |
| Scania P114 LA4x2LA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7100 | 18,2 |
| Scania R114 GA4x2NA 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
| Scania R114 LA4x2EB 380 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7500 | 18,2 |
| Scania R124 GA4x2NA | DC12 01 | 11705 | 309 | 12M | 7500 | 16,2 |
| Scania R124 LA4x2NA400 | DSC12 01 | 11705 | 294 | 12M | 6940 | 16,6 |
| Scania 143M | DSC12 02 | 11705 | 265 | 8M | 7100 | 16,3 |
| Scania R143HA4x2L | DSC14 08 | 14190 | 309 | 12M | 6500 | 19,0 |
| Scania R144GA4x2NA460 | DSC14 15 | 14190 | 338 | 12M | 6500 | 18,7 |
| Scania R94DB 4x2 | DC9 11 | 8970 | 162 | 8M | 7100 | 17,7 |
| Volvo F12 | TD122 FH | 12000 | 262 | 12M | 6700 | 18,6 |
| Volvo F12.400 | TD122 FS | 12000 | 294 | 12M | 7600 | 22,1 |
| Volvo FH | D13A EC06B | 12800 | 324 | 12M | 7600 | 21,7 |
| Volvo FH12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 7320 | 16,5 |
| Volvo FH12 | D12A EC96 | 12130 | 279 | 12M | 7100 | 19,4 |
| Volvo FH12 | D12C EC99 | 12130 | 309 | 12M | 7390 | 19,0 |
| Volvo FH12 | D12C EC01 | 12130 | 308 | 14M | 7320 | 17,9 |
| Volvo FM12 | D12D EC01 | 12100 | 308 | 14M | 6940 | 16,2 |

____________
* НА - напівавтоматична коробка передач.

Таблиця А.10.1

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAF FA 85.330 | WS 242 M | 11600 | 243 | 16M | 9400 | 20,8 |
| Iveco Turbo Daily 60C15 | 8140.43N | 2798 | 107 | 6M | 2920 | 13,9 |
| MAN 23403 | D2866LF20 | 12000 | 294 | 16M | 11500 | 25,0 |
| Mercedes Benz 110D | OM601 D23LA | 2293 | 78 | 5M | 1705 | 9,3 |
| Mercedes-Benz 208D | OM601.940 | 2299 | 58 | 5M | 1700 | 9,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 313 CDI | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2050 | 10,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2343 | 10,2 |
| Mercedes Benz Sprinter 416 CDI | OM612 DELA | 2685 | 115 | 6M | 2360 | 11,6 |
| Mercedes Benz 814D | OM364 LA | 3944 | 100 | 5M | 3960 | 14,1 |
| Mercedes Benz 2538 L | OM 442 LA.VI/1 | 14618 | 280 | 8M | 10970 | 23,4 |

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes Benz 2543 LS | OM 501 LA.II/4 | 11946 | 315 | 8M | 11750 | 23,8 |
| Mercedes Benz 2544 L | OM 442 LA.I/7 | 14618 | 320 | 8M | 11360 | 23,9 |
| Renault Kangoo | F8Q | 1870 | 48 | 5M | 1095 | 6,0 |
| Volkswagen Caddy | AYQ | 1896 | 47 | 5M | 1100 | 5,9 |
| Volkswagen LT-35A | ANJ | 2461 | 80 | 5M | 2030 | 9,2 |
| Volvo FL6 | D6A180 | 5480 | 132 | 6M | 5500 | 14,8 |

Таблиця А.10.2

Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/58 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4420 | 7250 | 3800 | 7.5R16-16PR | 14,9 |

2. Доповнити додаток Б такими таблицями:

Таблиця Б.3

Контейнеровози (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scania R114 LB6 | DC11 04 | 10640 | 280 | 12M | 7100 | 18,0 |

Таблиця Б.4

Автомобілевози (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Vp, куб. см | Ne, кВт | Тип КП | Маса споряджена, кг | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes Benz 814D | OM364.981LA | 5917 | 103 | 5M | 3000 | 15,0 |
| Mercedes Benz 1735 | OM442.944 | 14618 | 257 | 16HA | 11000 | 23,0 |
| Mercedes Benz 1735 | OM442.944 | 14618 | 257 | 16M | 9800 | 20,8 |
| Mercedes Benz 1834 L | OM445.920-922LA | 10964 | 250 | 16M | 8000 | 18,5 |
| Mercedes Benz 2534 L/48 | OM445.920-922LA | 10964 | 250 | 16HA | 10000 | 21,5 |

Таблиця Б.5

Автомобілі-евакуатори виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

| Модель (модифікація) спецавтомобіля | Модель двигуна | Модель КП | Передатне число головної передачі | Маса споряджена, кг | Маса повна, кг | Колісна база, мм | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАТА LPT613/48 | ТАТА 697 TC55L | GBS-40 | 3,111 | 4210 | 7250 | 3800 | 7.5R16-14PR | 13,3 |

| Заступник директора Державного департаменту автомобільного транспорту | В. Гербеда |
| --- | --- |

| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012 |  |
| --- | --- |