ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України

__________ 2015 року № ____

Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів

І.	Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки та маркування вагонів-цистерн, автоцистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн, переносних цистерн, знімних кузовів-цистерн (далі – цистерни), що використовуються для перевезення рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом (далі – мультимодальні перевезення), а також надання повноважень суб’єктам господарювання на проведення перевірки цистерн.

1.2. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог:

Рішення Комісії № 2006/861/ЄС від 28 липня 2006 року про технічну специфікацію взаємосумісності, пов'язану з підсистемою рухомого складу – вантажних вагонів транс’європейських залізничних систем звичайного типу;

Директиви 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про оперативну сумісність/інтероперабельність залізничних систем у межах Співтовариства;

Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

європейського стандарту ЕN 12561–1 «Залізниці – Вагони цистерни – Частина 1: Таблички ідентифікаційні вагонів цистерн для перевезення небезпечних вантажів»;

європейського стандарту ЕN 12972 «Цистерни для перевезення небезпечних вантажів – Випробування, перевірка та марковання металевих цистерн»;

Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01 березня 2010 року № 193;

міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів (Додатки А та B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ); Правила перевезення небезпечних вантажів – Додаток 2 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 листопада 1951 року (УМВС); Регламент про міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (РІД) – Додаток C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 03 червня 1999 року (КОТІФ); Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів від 27 вересня 1965 року (МКМПНВ); Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами від 26 травня 2000 року  (ВОПНВ)).

1.3.	Вимоги цього Порядку є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що є виробниками, власниками, орендаторами або операторами цистерн, а також здійснюють експлуатацію цистерн, їх ремонт, переобладнання, технічне діагностування, перевірку та нагляд за ними.

1.4.	Дія цього Порядку не поширюється на цистерни для перевезення:

газів;

рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа;

небезпечних вантажів у змішувально-зарядних машинах з цистернами місткістю менше ніж 1000 л;

вантажів, які не підпадають під дію законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів;

вантажів територіями підприємств, установ та організацій, де вони виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються.

1.5.	Основним завданням перевірки цистерн є запобігання аварійним ситуаціям, що виникають через витоки небезпечних вантажів, невідповідність конструкції, технічного стану цистерн та їх обладнання вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів.

1.6.	Основними функціями перевірки цистерн є контроль за конструкцією, технічним станом та належним функціонуванням обладнання цистерн перед початком їх використання, в процесі експлуатації, а також, коли можливе зменшення міцності цистерни та порушення працездатності її обладнання у результаті ремонту, зміни конструкції, або катастрофи, аварії, дорожньо-транспортної пригоди, транспортної події.

1.7.	Уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірок цистерн, контроль та координацію за діяльністю у цій галузі здійснюють компетентні органи у сфері перевезення небезпечних вантажів, визначені статями 14, 14-1 та 16 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

1.8.	Терміни та скорочення, що використовуються у цьому Порядку мають таке значення:

виробниче приміщення – будівля, що відповідає технологічним нормам, або пересувна випробувальна лабораторія, в якій створені умови для проведення перевірки цистерн;

діагностичне обладнання – засоби вимірювальної техніки, апаратура, що застосовується для діагностування;

комплект технічної документації на цистерну (файл цистерни) – комплект, у якому міститься вся необхідна технічна документація на цистерну, зокрема, свідоцтво затвердження дослідного зразка (свідоцтво офіційного затвердження типу, технічні умови на цистерну), свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку тощо;

міжнародні регламенти з перевезення небезпечних вантажів – міжнародні договори України, що діють у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом;

неруйнівний контроль – контроль якості продукції, під час якого не повинна бути порушена придатність продукції до використання із повним збереженням закладених у неї функцій;

перевірка – проведення експертної оцінки шляхом технічного діагностування конструкції, технічного стану цистерни та належного функціонування обладнання перед початком їх використання та в процесі експлуатації цистерни у строки, визначені законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів, з метою забезпечення запобігання аварійних ситуацій, що виникають через витоки небезпечних вантажів, невідповідність конструкції, технічного стану цистерн та їх обладнання вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів;

перелік уповноважених органів – перелік відомостей про суб’єктів господарювання, уповноважених проводити перевірку цистерн і технічних експертів, які залучаються ними до проведення перевірки;

технічне діагностування – технологічний процес, який передбачає застосування діагностичного обладнання з метою визначення відповідності цистерни та її обладнання, зокрема її технічних характеристик вимогам законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів;

тиск пробний – надлишковий тиск, при якому повинно проводитись гідравлічне випробування цистерни або її обладнання на міцність, а також тиск, при якому повинно проводитись випробування цистерни та її обладнання на герметичність;

технічна компетентність уповноваженого органу – сукупність ознак суб'єкта господарювання, що включають наявність належного обладнання, нормативно-методичної документації та кваліфікованого персоналу, які дозволяють на професійному рівні проводити перевірку цистерн:

уповноваження – документальне засвідчення компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів технічної компетентності і права суб’єкта господарювання на проведення перевірки цистерн, видачу за її результатами свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, та нанесення відповідного марковання на цистерни.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у міжнародних регламентах з перевезення небезпечних вантажів, Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» та ДСТУ 4500-1:2008 «Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять».

1.9.	Нормативні посилання:

ДСТУ 4500-1:2008 «Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять»;

ДСТУ EN 837-2:2004 «Манометри. Частина 2. Рекомендації щодо вибирання та встановлювання манометрів»;

ДСТУ EN 12266-1:2006 «Клапани промислові. Випробування клапанів. Частина 1. Випробування під тиском, методики випробування та критерії прийняття. Обов’язкові вимоги»;

ЕN 12561–1 «Залізниці – Вагони цистерни – Частина 1: Таблички ідентифікаційні вагонів цистерн для перевезення небезпечних вантажів»;

ЕN 12972 «Цистерни для перевезення небезпечних вантажів – Випробування, перевірка та марковання металевих цистерн»

ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги».

ІІ. Перевірка цистерн

2.1.	Загальні положення

1) перевірка цистерн здійснюється шляхом проведення первинних, проміжних, періодичних та позапланових перевірок суб’єктами господарювання, уповноваженими відповідно до компетенції Міністерства інфраструктури України або Міністерства внутрішніх справ України (далі – уповноважений орган) згідно з вимогами розділів V та VI цього Порядку;

2) первинну перевірку корпуси (котли) цистерн та їх обладнання проходять перед початком експлуатації.

Проміжні та періодичні перевірки корпусів (котлів) цистерн та їх обладнання виконуються у такі строки:

| Вид цистерни | Вид перевірки | Максимальний строк між перевірками |
| --- | --- | --- |
| Контейнер-цистерна, переносна цистерна, знімний кузов-цистерна | Проміжна | 2,5 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
|  | Періодична | 5 років |
| Автоцистерна (вбудована цистерна), знімна цистерна для перевезення автомобільними дорогами | Проміжна | 3 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
|  | Періодична | 6 років |
| Вагон-цистерна (крім вагону-цистерни для нафти і нафтопродуктів, побудованого з 1985 року, та вагону-цистерни для перевезення спиртів), знімна цистерна для перевезення залізницями | Проміжна | 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
|  | Періодична | 8 років |
| Вагон-цистерна для нафти і нафтопродуктів, побудований до 1985 року, знімна цистерна | Проміжна | кожні 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
|  | Періодична | 13 років |
| Вагон-цистерна для перевезення спиртів | Проміжна | кожні 4 роки після первинної та кожної періодичної перевірки |
|  | Періодична | 10 років |

Примітка. Проміжна та періодична перевірки вагонів-цистерн можуть проводитись раніше встановленого терміну після проведення їх планових ремонтів.

Позаплановим перевіркам корпуси (котли) цистерн та їх обладнання піддаються у разі:

пошкодження або ремонту цистерни, за результатами яких могла знизитися їх конструкційна міцність;

ремонту чи заміни експлуатаційного обладнання;

зміни конструкції (переобладнання) цистерни;

заміни чи ремонту рами або конструкційного обладнання контейнера-цистерни (переносної цистерни);

ремонту чи заміни захисного облицювання чи покриття;

3) для проведення перевірки виробник, власник, оператор, орендар цистерни або уповноважена ним особа зобов’язані подати уповноваженому органу очищену, промиту, дегазовану (звільнену від газів (пари) та безпечну для проведення випробувань та внутрішнього огляду цистерну. На зовнішній поверхні цистерни не повинно бути залишків небезпечних вантажів;

4) для проведення первинної перевірки виробник цистерни або уповноважена ним особа зобов’язані подати до уповноваженого органу такі документи:

заяву на проведення перевірки згідно з додатком 1;

комплект технічної документації на цистерну;

копії посвідчення зварника(ів) та підтвердженої технологічної інструкції для зварювання (ПТІ);

копії сертифікатів на матеріали, з яких виготовлена цистерна та її конструкційне обладнання;

висновки за результатами неруйнівного контролю зварних швів;

відомості про контрольні зварні з'єднання з використанням пластин (контрольні зварні з'єднання мають бути перевірені технічним експертом – представником уповноваженого органу), якщо це передбачено міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів;

підтвердження, що облицювання чи покриття було нанесене у відповідності до технічних умов виробника (для цистерн із захисним облицюванням або покриттям);

копію сертифіката фахівця з неруйнівного контролю;

копії сертифікатів на зварювальні та присадні матеріали;

відомості про термічну обробку із зазначенням процедури її виконання;

5) для проведення періодичної або проміжної перевірки власник, оператор, орендар цистерни або уповноважена ним особа зобов’язані подати до уповноваженого органу такі документи:

заяву на проведення перевірки згідно з додатком 1;

комплект технічної документації на цистерну.

Якщо для визначення придатності цистерни до перевезення небезпечних вантажів необхідні додаткові відомості, – інші документи, передбачені підпунктом 4 цього пункту;

6) для проведення позапланової перевірки власник, оператор, орендар цистерни або уповноважена ним особа зобов’язані подати до уповноваженого органу, залежно від конкретного випадку, такі документи:

заяву на проведення перевірки згідно з додатком 1. У заяві мають бути зазначені найменування та адреса суб’єкта господарювання, який виконав зміну конструкції (переобладнання) чи ремонт цистерни;

комплект технічної документації на цистерну;

копії посвідчення зварника(ів) та підтвердженої технологічної інструкції для зварювання (ПТІ);

відомості про термічну обробку із зазначенням процедури її виконання;

документи, які підтверджують, що властивості матеріалів, використаних для ремонту чи зміни конструкції (переобладнання) цистерни, еквівалентні властивостям матеріалів, з яких виготовлена цистерна та її конструкційне обладнання;

висновки за результатами неруйнівного контролю зварних швів;

схему трубопроводів цистерни (за необхідністю), у разі ремонту експлуатаційного обладнання цистерни або заміни трубопроводів;

опис робіт, виконаних при ремонті чи зміні конструкції (переобладнанні) цистерни.

Якщо ремонт чи зміна конструкції (переобладнання) цистерни здійснювались із використанням зварювальних робіт, – відомості про контрольні зварні з'єднання із використанням пластин (контрольні зварні з'єднання мають бути перевірені технічним експертом – представником уповноваженого органу), якщо це передбачено міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.

Якщо використовувалося захисне облицювання або покриття, – підтвердження, що це облицювання чи покриття було нанесене у відповідності до технічних умов виробника, та воно сумісне із небезпечними вантажами, для перевезення яких буде використовуватися цистерна;

7) перевірка цистерни проводиться технічним(и) експертом(ами) – представником уповноваженого органу на спеціальних пунктах перевірки цистерн або на підприємствах-виробниках цистерн, або на вагоноремонтних підприємствах (для вагонів-цистерн) у технологічному приміщенні, або на площадці з необхідним для проведення перевірок діагностичним обладнанням;

8) виробник, власник, оператор, орендар цистерни або уповноважена ним особа має право вільного вибору уповноваженого органу для проведення перевірки цистерни. Обмеження у виборі уповноваженого органу, зокрема від місця реєстрації чи приписки цистерни, не допускаються;

9) результати проведення перевірок, оглядів, та випробувань оформляються протоколом, за формою, наведеною в додатку 2;

10) за позитивними результатами перевірки технічний експерт наносить способом штамповки або іншим аналогічним способом на корозієстійку табличку, прикріплену до цистерни та/або на цистерну, відповідне марковання та видає виробнику, власнику, оператору, орендарю або уповноваженій ним особі завірене особистим підписом та печаткою (за наявності) уповноваженого органу свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку відповідного зразка (додаток 3). Свідоцтво виконується на стандартному аркуші формату А4 (210 × 297 мм). Свідоцтво видається не пізніше десяти робочих днів після проведення перевірки цистерни.

За негативних результатів проведених перевірок марковання на корозієстійку табличку, прикріплену до цистерни, та/або на цистерну, не наноситься;

11) підставами для відмови у проведенні робіт з перевірки або видачі свідоцтва є:

ненадання виробником, власником, оператором, орендарем цистерни або уповноваженою ним особою документів, визначених підпунктами 4 – 6 цього пункту;

невідповідність установленим вимогам документів, наданих власником, оператором, орендарем цистерни або уповноваженою ним особою;

подання на перевірку цистерни, яка не була належним чином очищена, промита, дегазована (звільнена від газів (пари), або цистерни, на зовнішній поверхні якої наявні залишки небезпечних речовин;

невідповідність конструкції та (або) обладнання цистерни встановленим вимогам, наявність на цистерні ушкоджень, що ставлять під сумнів безпечність її подальшої експлуатації, негативні результати проведених випробувань;

нестійкість матеріалів, з яких виготовлено цистерну, її конструкційне обладнання, захисне облицювання чи покриття до небезпечних вантажів, для перевезення яких планується використовувати цистерну або можливість утворення небезпечної реакції з цими вантажами;

12) цистерни, конструкція яких не відповідає встановленим вимогам, та цистерни, які не пройшли перевірки, підлягають повторній перевірці відповідно до процедури, встановленої цим Порядком, після усунення виробником, власником, оператором, орендарем цистерни виявлених недоліків;

13) уповноважені органи ведуть електронний облік (базу) виданих та анульованих свідоцтв та кожного місяця передають цю інформацію відповідному компетентному органу у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Документи з питань перевірки цистерн разом з показаннями засобів вимірювальної техніки на паперових чи електронних носіях, фото- та (або) відеоматеріалами зберігаються уповноваженим органом протягом п’яти років.

На вимогу компетентних органів у сфері перевезення небезпечних вантажів уповноважені органи надають їм документи з питань перевірки цистерн;

14) у разі пошкодження або втрати свідоцтва протягом терміну його дії, уповноваженим органом, за зверненням власника, орендаря, оператора цистерни або уповноваженої ним особи, видається дублікат свідоцтва на підставі інформації, що міститься в базі виданих та анульованих свідоцтв;

15) бланки свідоцтв виготовляються в установленому законодавством порядку на замовлення уповноваженого органу, мають облікову серію, номер та захисні елементи і є документами суворої звітності;

16) комплект технічної документації на цистерну зберігається у власника чи оператора цистерни протягом всього строку експлуатації цистерни та протягом 15 місяців після зняття її з експлуатації. У разі зміни власника чи оператора цистерни комплект технічної документації на неї передається новому власнику чи оператору.

На вимогу уповноваженого органу власник чи оператор цистерни має надавати для перевірки комплект технічної документації на цистерну.

2.2.	Види робіт, що виконуються під час проведення перевірок цистерни

- під час первинної перевірки цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

внутрішній огляд;

зовнішній огляд;

гідравлічне випробування під тиском;

випробування на герметичність;

перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни;

у разі перевірки контейнера-цистерни (переносної цистерни) – перевірка рами, конструкційного обладнання та кріплень цистерни до рами;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

- під час періодичної перевірки цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

внутрішній огляд;

зовнішній огляд;

гідравлічне випробування під тиском;

випробування на герметичність;

перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни;

у разі перевірки контейнера-цистерни (переносної цистерни) – перевірка рами, конструкційного обладнання та кріплень цистерни до рами;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

- під час проміжної перевірки цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

внутрішній огляд;

зовнішній огляд;

випробування на герметичність;

перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни;

у разі перевірки контейнера-цистерни (переносної цистерни) – перевірка рами, конструкційного обладнання та кріплень цистерни до рами;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

4) якщо в результаті ремонту, зміни конструкції, пошкодження або іншої події надійність цистерни або її обладнання могла знизитися, повинна бути проведена позапланова перевірка, під час якої проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

внутрішній огляд;

зовнішній огляд;

гідравлічне випробування під тиском;

випробування на герметичність;

перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

5) під час позапланової перевірки після ремонту чи заміни експлуатаційного обладнання цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

випробування на герметичність;

перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

6) під час позапланової перевірки після зміни конструкції (переобладнання) цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

нанесення марковання;

оформлення результатів перевірки.

Якщо конструкція цистерни не відповідає затвердженому типу чи документації заводу-виробника, проводяться такі ж перевірки та випробування, що і під час процедури офіційного затвердження типу цистерни;

7) під час позапланової перевірки після заміни чи ремонту рами або конструкційного обладнання контейнера-цистерни або переносної цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

перевірка рами, конструкційного обладнання контейнера-цистерни або переносної цистерни, а також перевірка кріплень цистерни до рами;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання.

Якщо контейнер-цистерна або переносна цистерна відповідає вимогам Міжнародної конвенції про безпечні контейнери від 02 грудня 1972 року, як альтернатива зазначеним перевіркам можуть проводитись перевірки, передбачені цією конвенцією;

8) під час позапланової перевірки до та після ремонту чи заміни захисного облицювання або покриття цистерни проводиться:

перевірка наданих документів на цистерну;

перевірка конструкційних характеристик та відповідності затвердженому типу;

внутрішній огляд;

гідравлічне випробування під тиском, якщо під час  ремонту чи заміни захисного облицювання або покриття цистерна піддавалась впливу температури (наприклад, при спалюванні існуючого захисного облицювання або покриття);

випробування на герметичність;

оформлення результатів перевірки;

нанесення марковання;

9) якщо цистерна пройшла позапланову перевірку, що відповідає вимогам підпункту 2 або 3 цього пункту, то ця перевірка розглядається відповідно, як періодична або проміжна.

2.3.	Перевірка конструкційних характеристик

1) перевірка конструкційних характеристик включає:

перевірку використаних для виготовлення марок матеріалів та товщини стінок;

розгляд методів виробництва;

перевірку стану цистерни;

перевірку основних розмірів;

неруйнівний контроль зварних з’єднань;

перевірку контрольних зварних з'єднань із використанням пластин, якщо це передбачено міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів;

2) матеріали, з яких виготовлено корпус (котел) цистерни, трубопроводи, конструкційне та експлуатаційне обладнання, мають бути належним чином промарковані та відповідати відомостям, зазначеним у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну).

Фактична товщина корпусу (котла) цистерни, трубопроводів та конструкційного обладнання не повинна бути менше зазначеної у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну). Це має визначатись відповідними вимірами, проведеними на укомплектованій цистерні;

3) способи виготовлення та відомості про термічну обробку, прокатку та формування матеріалів корпусу (котла) цистерни, трубопроводів та конструкційного обладнання повинні відповідати технічним умовам та конструкторській документації на цистерну, що затверджена у встановленому порядку.

Типи зварних з’єднань мають відповідати конструкції цистерни;

4) контроль стану цистерни здійснюється візуально з метою виявлення будь-яких поверхневих дефектів;

5) основні розміри цистерни, та якщо застосовується каркас, мають відповідати значенням, зазначеним у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну);

6) неруйнівний контроль зварних з'єднань виконується радіографічним або ультразвуковим методом. Зварні з’єднання, які не можуть бути перевірені зазначеними методами через свою конструкцію чи розташування, можуть перевірятися капілярним або магнітопорошковим методом.

Неруйнівний контроль зварних з'єднань має відповідати вимогам нормативних документів (наприклад, європейського стандарту, міждержавного стандарту або стандарту України), згідно з яким було спроектовано та виготовлено цистерну. У будь-якому разі обсяг перевірки зварних з’єднань, залежно від значення коефіцієнта λ, що враховує імовірне зменшення міцності корпусу (котла) через наявність зварних з’єднань, прийнятого при проектуванні цистерни, має перевищувати такі значення:

λ = 0,8: зварні з’єднання повинні, наскільки це можливо, перевірятися візуально з обох боків та вибірково із застосуванням методів неруйнівного контролю. Неруйнівному контролю піддаються усі Т-подібні зварні з'єднання із загальною довжиною зварного шва, що перевіряється, не менше 10% від довжини усіх поздовжніх, кільцевих і радіальних (на днищах цистерни) швів;

λ = 0,9: усі повздовжні шви по всій їх довжині, стики, кругові шви на 25% довжини та зварні роботи зі складання обладнання великого діаметра повинні перевірятися методом неруйнівного контролю. Зварні з’єднання повинні, наскільки це можливо, перевірятися візуально з обох боків;

λ = 1: усі зварні шви мають перевірятися методом неруйнівного контролю, а також, наскільки це можливо, перевіряються візуально з обох боків. Для перевірки якості зварних робіт має відбиратися контрольний зразок.

Якщо у компетентного органа є сумніви відносно якості зварних швів, то він може вимагати проведення додаткових перевірок;

7) контроль зварних з'єднань із використанням пластин має здійснюватись відповідно до законодавства.

2.4.	Внутрішній огляд цистерни

1) внутрішній огляд цистерни (що не має захисного облицювання чи покриття) здійснюється візуально з метою виявлення будь-яких поверхневих дефектів. Якщо корпус (котел) цистерни має ознаки зменшення товщини стінок, то мають проводитись відповідні виміри для визначення відповідності товщини стінок зазначеним у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну);

2) захисне облицювання чи покриття мають бути перевірені із застосуванням методів контролю, визначених заводом-виробником, наприклад за допомогою іскрового дефектоскопу. За результатами перевірки дефекти, пов’язанні з відшаруванням захисного облицювання чи покриття, мають бути зафіксовані у протоколі.

2.5.	Зовнішній огляд цистерни

1) зовнішній огляд цистерни здійснюється візуально з метою виявлення будь-яких поверхневих дефектів. Якщо корпус (котел) цистерни має ознаки зменшення товщини стінок, то мають проводитись відповідні виміри для визначення відповідності товщини стінок зазначеним у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну).

Обшивка теплоізоляційного чи іншого захисту повинна зніматися тільки у разі, якщо це необхідно для надійної оцінки стану корпусу (котла) цистерни;

2) перевірка кріплення цистерни та її конструкційного обладнання здійснюється візуально. При цьому перевіряються:

опорні та посилюючі елементи цистерни;

засоби кріплення цистерни до рами, балки візка чи шасі;

будь-яке конструкційне захисне обладнання, таке як: кришка оглядового люка, сонцезахисний екран тощо;

Обшивка теплоізоляційного чи іншого захисту повинна зніматися тільки у разі, якщо це необхідно для надійної оцінки стану корпусу (котла) цистерни;

3) корпуси (котли) цистерн, які мають бути обладнані пристроєм заземлення, перевіряються з метою визначення відповідності цих пристроїв встановленим вимогам. Опір між заземлюючим пристроєм та металевими частинами цистерни та обладнання, у тому числі будь-якою рамою, між заземлюючим пристроєм та шасі транспортного засобу, не повинен перевищувати 10 Ом.

2.6.	Гідравлічне випробування під тиском

- гідравлічному випробуванню під тиском підлягають:

корпус (котел) цистерни в цілому та кожна секція, якщо корпус (котел) поділено на секції;

всі трубопроводи та все експлуатаційне обладнання, за виключенням дихальних пристроїв, запобіжних клапанів та розривних мембран.

Знімні елементи обладнання або системи трубопроводів можуть піддаватись випробуванню окремо.

Якщо випробування корпусу (котла) та випробування обладнання здійснюється окремо, то після збирання вони мають піддаватись випробуванню на герметичність відповідно до вимог пункту 2.7 цього Порядку.

Під час випробування секції, суміжні секції мають бути порожніми та незагермитизованими;

2) перед проведенням випробування зовнішня поверхня цистерни має бути чистою та сухою для забезпечення можливості виявлення будь-якої течі.

Гідравлічне випробування цистерн, що надаються для первинної перевірки, має проводитись перед її фарбуванням, нанесенням захисного облицювання (покриття) чи встановленням будь-якої ізоляції;

3) гідравлічне випробування корпусу (котла) цистерни в цілому, а також кожної секції багатосекційних контейнерів-цистерн (переносних цистерн) та котлів вагонів-цистерн проводиться пробним тиском, зазначеним на корозієстійкій табличці або у свідоцтві затвердження дослідного зразка (свідоцтві затвердження типу або технічних умовах на цистерну).

Кожна секція багатосекційних автоцистерн та знімних цистерн піддається гідравлічному випробуванню під пробним тиском, який, щонайменше, в 1,3 раза перевищує максимальний робочий тиск.

Перегородки секцій, цистерни, максимальний робочий тиск яких визначається тільки гідростатичним тиском, мають випробуватись під гідравлічним тиском, який у 2 рази перевищує статичний тиск, який утворюється найважчим небезпечним вантажем, що буде перевозитись у цистерні, але не менше ніж у 2 рази перевищує статичний тиск води, та у обох випадках – виміряним у нижній частині цистерни. Гідравлічний тиск означає тиск, створений найвищим стовпом рідини, який може утворитися у цистерні.

Пробний тиск вимірюється у верхній частині цистерни чи секції цистерни;

4) для проведення гідравлічного випробування під тиском, має використовуватися вода. Інші рідини можуть використовуватись тільки за згодою технічного експерта. Температура спалаху альтернативних рідин для проведення гідравлічного випробування має перевищувати  плюс 60 °С.

У разі, якщо для створення надлишкового тиску використовується напірна труба, гідравлічне випробування має проводитись виключно із використанням води.

Якщо температура навколишнього середовища нижче 0 °С, гідравлічне випробування під тиском із використанням води дозволяється проводити тільки у тому разі, якщо вжито відповідних заходів, що унеможливлюють замерзання води у цистерні, трубопроводах та вимірювальних приладах під час проведення випробування.

За згодою технічного експерта в особливих випадках гідравлічне випробування допускається заміняти пневматичним. Пневматичні випробування повинні проводитись за інструкцією, що передбачає необхідні заходи безпеки.

Забороняється використовувати токсичні та корозійні рідини та гази;

5) перед початком проведення гідравлічного випробування під тиском цистерна наповнюється рідиною не менше ніж на 99% її місткості по воді та поетапно герметизується.

Як альтернатива, гідравлічне випробування під тиском цистерн із максимальним робочим тиском не більше 0,05 МПа (0,5 бар) може здійснюватись у такий спосіб:

цистерна наповнюється водою чи іншою рідиною для проведення випробувань не менше ніж на 99% її місткості по воді. За допомогою незаймистого та нетоксичного газу над поверхнею рідини створюється надлишковий тиск;

система подачі газу повинна мати запобіжний пристрій, відрегульований таким чином, щоб надлишковий тиск у цистерні не міг перевищувати пробний тиск більше ніж у 1,05 раза;

6) пробний тиск має підтримуватися протягом часу, необхідного технічному експерту для огляду цистерни чи секції цистерни, але не менше ніж 15 хвилин для корпусів (котлів) цистерн, не обладнаних теплоізоляцією, та не менше 30 хвилин для корпусів (котлів) цистерн з теплоізоляцією;

7) пробний тиск має вимірятися за висотою стовпа манометричної рідини в U-подібному манометрі, напірній трубі або іншим відповідним типом манометрів.

Межі припустимої похибки вимірювального приладу мають бути не більше ніж 1% від діапазону показань. Манометр повинен мати пломбу або клеймо з відміткою про проведення перевірки. Вибирання та встановлення манометрів необхідно здійснювати відповідно до ДСТУ EN 837-2:2004 «Манометри. Частина 2. Вимоги щодо вибирання та встановлення манометрів».

Якщо проведення випробувань здійснюється виключно із використанням газу, визначення надлишкового тиску в цистерні має здійснюватись з безпечного місця;

8) вважається, що цистерна витримала гідравлічне випробування під тиском, якщо не виявлено:

течі;

падіння тиску по манометру;

видимих залишкових деформацій.

2.7.	Випробування на герметичність

1) випробуванню на герметичність підлягають корпус (котел) цистерни та експлуатаційне обладнання (включаючи будь-яке обладнання постійно з’єднане з цистерною гнучкими шлангами). Якщо корпус (котел)  цистерни поділено на секції, випробування на герметичність проводиться окремо на кожній секції.

За наявності декількох запірних пристроїв, розташованих послідовно один за одним, кожен з них має випробуватись окремо. До того ж при створені тиску з боку цистерни, розмір течі не повинен перевищувати значення, наведеного у підпункті 7 цього пункту.

Якщо запірним пристроєм є клапан, він випробовується на герметичність сальникового з’єднання та ущільнювальної поверхні.

Під час випробування секції, суміжні секції мають бути порожніми та незагермитизованими;

2) перед проведенням випробування зовнішня поверхня цистерни має бути чистою та сухою для забезпечення можливості виявлення будь-якої течі;

3) випробування на герметичність проводиться під пробним тиском, визначеним відповідними нормативними документами, який має бути не нижче максимального робочого тиску. Якщо для випробування на герметичність використовується газ, випробування має проводиться під тиском, що становить не менше 25% максимального робочого тиску. У будь-якому разі тиск має становити не менше ніж 0,02 МПа (0,2 бар).

Пробний тиск вимірюється у верхній частині цистерни або секції цистерни.

Герметичність внутрішніх запірних пристроїв перевіряється під пробним тиском, а також, додатково, під тиском не більше ніж 0,02 МПа (0,2 бар);

4) рідина, що використовується для проведення випробування на герметичність, має бути сумісною з матеріалами цистерни та небезпечними вантажами, для перевезення яких використовуватиметься цистерна. Крім цього, рідина не повинна становити небезпеки для персоналу, що здійснює перевірку, та іншого персоналу, який знаходиться поблизу.

У разі, якщо для створення надлишкового тиску використовується напірна труба, гідравлічне випробування має проводитись виключно із використанням води.

Якщо температура навколишнього середовища нижче 0 °С, випробування на герметичність із використанням води дозволяється проводити тільки у тому разі, якщо вжито відповідних заходів, що унеможливлюють замерзання води у цистерні, трубопроводах та вимірювальних приладах під час проведення випробування.

Якщо для випробування на герметичність замість рідини використовується газ, випробування повинно проводитись за інструкцією, що передбачає необхідні заходи безпеки;

5) перед початком проведення випробування на герметичність цистерна наповнюється рідиною не менше ніж на 99% її місткості по воді та поетапно герметизується.

У якості альтернативи, випробування на герметичність цистерн із максимальним робочим тиском не більше 0,05 МПа (0,5 бар) може здійснюватись у такий спосіб:

цистерна наповнюється водою чи іншою рідиною для проведення випробувань не менше ніж на 95% її місткості по воді. За допомогою незаймистого та нетоксичного газу над поверхнею рідини створюється надлишковий тиск;

система подачі газу повинна мати запобіжний пристрій, відрегульований таким чином, щоб надлишковий тиск у цистерні не міг перевищувати пробний тиск більше ніж у 1,05 раза;

6) пробний тиск має підтримуватися протягом часу, необхідного технічному експерту для огляду цистерни чи секції цистерни, але не менше ніж 5 хвилин;

7) вважається, що цистерна витримала випробування на герметичність, якщо:

не виявлено сльозок (зволоження), утворення крапель чи бульбашок;

розмір течі не перевищує значення, наведеного у таблиці А.5 ДСТУ EN 12266-1:2006 «Клапани промислові. Випробування клапанів. Частина 1. Випробування під тиском, методики випробування та критерії прийняття. Обов’язкові вимоги» (протікання класу B).

Для оцінювання результатів випробування немає необхідності спускатися у суміжні відсіки цистерни.

2.8.	Перевірка належного функціонування експлуатаційного обладнання

1) під час перевірки належного функціонування експлуатаційного обладнання цистерни перевіряється відповідність обладнання та його марковання встановленим вимогам, а також відповідність всього експлуатаційного обладнання умовам експлуатації цистерни. Крім цього, перевіряється відповідність експлуатаційного обладнання свідоцтву затвердження дослідного зразка (свідоцтву затвердження типу або технічним умовам на цистерну);

2) все експлуатаційне обладнання (включаючи будь-яке обладнання, постійно з’єднане з цистерною гнучкими шлангами) перевіряється у положенні, встановленому для експлуатації. Якщо перевірити обладнання у положенні, встановленому для експлуатації, неможливо, наприклад, у випадку запобіжних клапанів чи дихальних пристроїв, воно перевіряється окремо.

Запобіжні пристрої, які залишаються відкритими під час перевезення (наприклад, дихальні клапани чи пристрої), перевіряються на відсутність протікань коли вони знаходяться у положенні під кутом 90°, 180° та 210°. Пробний тиск має не менше ніж на 10% перевищувати імовірний статичний тиск, який може утворитися від впливу на запобіжний пристрій стовпу речовин, що будуть перевозитись (наприклад, бензин, дизельне паливо, паливо пічне).

Запобіжні клапани перевіряються на спрацьовування при встановленому тиску.

Запобіжні (руйнівні) мембрани, якщо ними має бути обладнана цистерна, перевіряються на цілісність та відповідність встановленим вимогам.

Гнучкі з’єднання та стаціонарно встановлені шланги, що є частиною системи наповнення та/або спорожнення, перевіряються візуально. Фарба чи покриття у разі необхідності, мають видалятися.

2.9.	Перевірка рами та конструкційного обладнання контейнера-цистерни (переносної цистерни)

Перевірка стану рами, опор та підйомних пристроїв контейнера-цистерни (переносної цистерни) здійснюється візуально. При цьому оглядаються зварні з’єднання та поверхня всіх структурних частин. У разі необхідності, ізоляція повинна зніматися у тих межах, у яких це необхідно для надійної оцінки рами та іншого конструкційного обладнання.

Будь-які небезпечні дефекти, такі як ушкодження або корозія, що можуть негативно вплинути на безпеку експлуатації, мають бути усунуті.

2.10.	Нанесення марковання

1) до корпусу (котла) цистерни у легкодоступному для контролю місці виробник повинен міцно прикріпити відповідну корозієстійку металеву табличку відповідної форми. Для цистерн, виготовлених із армованих волокном пластмас (надалі – волокніт), таблички можуть виготовлятися із полімерних матеріалів.

На табличці, прикріпленій до цистерни, повинні бути нанесені методом штамповки або іншим аналогічним методом відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів. Дозволяється зазначені відомості наносити гравіюванням або іншим відповідним методом безпосередньо на корпус (котел) цистерни, якщо стінка посилена таким чином, що нанесення марковання не призведе до зменшення її міцності.

На цистерні або на металевій табличці згідно з вимогами міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів має також наноситься:

код цистерни;

коди спеціальних положень (якщо вони визначені для вантажу), що стосуються виготовлення (ТС), обладнання (ТЕ) та офіційного затвердження типу (ТА);

дату проведення наступної перевірки для вагонів-цистерн;

2) дата та вид перевірки наносяться технічним експертом, який проводив перевірку, та засвідчуються його клеймом.

Будь-які зміни, що вносяться в інформацію, зазначену на табличці, засвідчуються клеймом технічного експерта, яке проставляється поряд із внесеними змінами.

Якщо корозієстійка табличка на цистерні відсутня або на ній відсутнє місце для зазначення відповідних відомостей, уповноважений орган повинен забезпечити, щоб до корпусу (котла):

багатоцільового вагона-цистерни була прикріплена корозієстійка металева табличка, що відповідає зразку, наведеному у додатку 4;

спеціалізованого вагона-цистерни була прикріплена корозієстійка металева табличка, що відповідає зразку, наведеному у додатку 5;

контейнера-цистерни або переносної цистерни була прикріплена корозієстійка металева табличка, що відповідає зразку, наведеному у додатку 6;

багатоцільової автоцистерни чи знімної цистерни була прикріплена корозієстійка металева табличка, що відповідає зразку, наведеному у додатку 7;

спеціалізованої автоцистерни чи знімної цистерни була прикріплена корозієстійка металева табличка, що відповідає зразку, наведеному у додатку 8;

3) у разі заміни корозієстійкої таблички уповноважений орган має нанести на нову табличку відомості, передбачені підпунктом 1 цього пункту;

4) висота літер у маркованні, що зазначається на корозієстійкій табличці, прикріпленій до вагонів-цистерн повинен бути не менше 4 мм, а у маркованні, що зазначається на корозієстійкій табличці, прикріпленій до вбудованих цистерн (автоцистерн), контейнерів-цистерн (переносних цистерн) або знімних цистерн – не менше 3 мм;

5)  Марковання наноситься на:

вагон-цистерну мовою країни-реєстрації цистерни та англійською або російською мовою;

контейнер-цистерну (переносну цистерну) англійською мовою;

автоцистерну та знімну цистерну мовою країни-реєстрації цистерни та англійською мовою.

Вид перевірки (первинна, періодична, проміжна) позначається літерою латинського алфавіту «P» або «L», яка проставляється після дати проведення перевірки. Первинна та періодична перевірка позначаються літерою «P», а проміжна – літерою «L».

2.11. Програми технічного діагностування

1) для проведення перевірок цистерн уповноважений орган розробляє та погоджує з відповідним компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів типову та індивідуальну програми технічного діагностування цистерн;

2) типова програма технічного діагностування цистерн розробляється на перевірку цистерн, що виготовлені відповідно до міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів, мають свідоцтво затвердження дослідного зразка (свідоцтво офіційного затвердження типу), корозієстійку табличку з відповідною інформацією;

3) цистерни, що виготовлені не відповідно до міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів, не мають свідоцтва затвердження дослідного зразка (свідоцтва офіційного затвердження типу) та/або корозієстійкої таблички з відповідною інформацією, перевіряються за індивідуальними програмами технічного діагностування цистерн. Індивідуальна програма технічного діагностування розробляються на кожен тип цистерн.

Індивідуальні програми технічного діагностування цистерн можуть містити інші значення пробного тиску, ніж передбачені цим Порядком.

ІІІ. Вимоги до уповноважених органів

3.1.	Загальні вимоги

1) суб'єкт господарювання може призначатись уповноваженим органом за таких умов:

якщо він є юридичною особою - резидентом України;

його правовий статус, організаційна структура, підпорядкованість,  фінансовий стан та система оплати праці працівників, дозволяє визначити їх об'єктивність і незалежність від замовників на проведення перевірки цистерн;

він є власником, балансоутримувачем або має довгостроковий договір на оренду приміщень, матеріально-технічної бази, діагностичного обладнання, засобів вимірювальної техніки та електронно-обчислювальної техніки, необхідних для організації і проведення робіт з перевірки цистерн;

організаційна структура суб'єкта господарювання, фактичний склад його працівників та їх кваліфікаційний рівень можуть забезпечити виконання робіт з проведення перевірки цистерн на належному рівні, відповідно до вимог визначених законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів та технічних документів з конструкції, обладнання та експлуатації цистерн;

рівень акредитації (атестації) технічних експертів та технологічні можливості достатні для виконання повного циклу робіт, пов'язаних з проведенням перевірки цистерн, оформленням і видачею свідоцтв за її результатами;

у складі суб'єкта господарювання є достатня кількість технічних експертів, які відповідають вимогам, встановленим у пункті 3.2 цього розділу;

має власний фонд актів законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів (міжнародні договори та нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів, міжнародні і національні документи, що встановлюють вимоги до цистерн, їх обладнання, випробування та експлуатації; нормативні, нормативно-технічні, організаційні та методичні документи необхідні для перевірки цистерн, науково-технічну літературу), який постійно оновлюється;

має власну систему управління якістю, яка відповідає заявленій галузі уповноваження, що передбачає проведення постійного контролю за забезпеченням якості проведених робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок, та яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги»;

має комп'ютерне обладнання з підключенням до мережі Інтернет для ведення електронного журналу обліку протоколів перевірки та свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку і передачі відповідної інформації до бази даних компетентних органів у сфері перевезення небезпечних вантажів.

має систему контролю за своєчасної повіркою засобів вимірювальної техніки та діагностичного обладнання;

має систему реєстрації, зберігання та контролю заявок на проведення перевірки цистерн та матеріалів за їх результатами (правильності оформлення протоколів, актів  перевірки, робочих журналів, свідоцтв);

має створену систему ведення бази даних небезпечних речовин, що дозволяються до перевезення у цистернах, з визначенням відповідних вимог до цих цистерн;

2)	суб'єкт господарювання створює необхідні умови для проведення перевірки цистерн та оформлення його результатів.

У виробничому приміщенні на видному місці розміщуються:

інформація про внесення суб’єкта господарювання до переліку уповноважених органів;

зразки заяви і договору на проведення перевірки цистерн;

інформація (прізвище, ініціали, посада) про технічних експертів та відповідальних за проведення перевірки;

інформація, необхідна для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час проведення перевірки цистерни, або подання скарги;

перелік послуг та їх вартість;

3) суб'єкт господарювання оприлюднює інформацію про:

місцезнаходження виробничого приміщення для перевірки цистерн;

види цистерн, перевірка яких здійснюється ним як уповноваженим органом;

перелік послуг та їх вартість;

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти;

режим роботи;

обліковий номер суб'єкта господарювання в переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн.

3.2.	Кваліфікаційні вимоги

1)	для виконання робіт, передбачених цим Порядком, суб'єкт господарювання повинен мати достатню кількість технічних експертів відповідної кваліфікації.

Технічний експерт повинен відповідати таким вимогам:

мати базову вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" або "магістр"), стаж роботи за напрямом діяльності не менше трьох років, а також пройти спеціальне навчання або підвищення кваліфікації з питань перевезення небезпечних вантажів;

знати конструкцію, технологію виготовлення й випробування цистерн та їх обладнання;

володіти методиками, програмами технічного діагностування, інструкціями, іншими документами щодо проведення перевірки цистерн;

володіти знанням щодо характерних дефектів, що виникають у процесі експлуатації цистерн та їх обладнання;

знати правила технічної експлуатації приладів та обладнання, що використовуються під час проведення перевірки цистерн та вміти застосовувати ці пристрої та обладнання;

мати достатню кваліфікацію у визначенні надійності цистерн та їх обладнання, а також проведення їх випробувань;

вміти вести і оформлювати свідоцтва, документацію за допомогою комп'ютерного обладнання;

вміти проводити перевірки та випробування з максимальною професійною бездоганністю та на високому кваліфікаційному рівні, гарантувати конфіденційність інформації, отриманою під час перевірки та випробування;

2) до самостійного виконання робіт з неруйнівного контролю допускаються фахівці, сертифіковані на ІІ або ІІІ рівень кваліфікації. Фахівці, сертифіковані на І рівень кваліфікації, допускаються до виконання робіт з неруйнівного контролю тільки під наглядом фахівця ІІ або ІІІ рівня кваліфікації;

3) суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

первинне спеціальне навчання та періодичне підвищення кваліфікації технічних експертів з питань перевезення небезпечних вантажів у базовому центрі спеціального навчання, визначеному відповідним компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів. Навчання здійснюється з відривом від виробництва за навчальним планом та програмами, затвердженими відповідним компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів;

щоквартальне проведення обміну досвідом між технічними експертами. За можливості до обміну досвідом мають залучатися технічні експерти інших суб'єктів господарювання;

4) перелік технічних експертів, які здійснюють перевірки цистерн, разом з відтиском клейма та печатки, що ними використовуються, суб'єкт господарювання надає компетентному органу у сфері перевезення небезпечних вантажів, для подальшого інформування міжнародних організацій в установленому порядку.

5) суб'єкт господарювання не може залучати до проведення перевірок цистерн технічних експертів, які не включені компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів до загального переліку технічних експертів.

3.3.	Технологічні вимоги

1)	рівень акредитації (атестації) та технологічні можливості суб'єкта господарювання повинні бути достатніми для виконання повного циклу робіт, пов'язаних з проведенням перевірки цистерн, оформленням і видачею свідоцтв за її результатами;

2) суб'єкт господарювання повинен мати:

відповідні нормативно-технічні документи, науково-методичну літературу з питань неруйнівного контролю та зварювання металевих матеріалів, а також міжнародні регламенти з перевезення небезпечних вантажів та нормативно-правові акти у цій сфері;

типову та індивідуальні програми технічного діагностування (у випадках, передбачених пунктом 2.11 розділу ІІ цього Порядку).

3) технічне оснащення виробничого приміщення повинне забезпечувати якісну перевірку цистерн, раціональне використання матеріальних ресурсів, безпечні умови праці;

4) виробниче приміщення, в якому проводиться перевірка цистерн, оснащується окремими постами та/або лініями діагностичного обладнання;

5) пристрої водопостачання і водообробки виробничого приміщення мають забезпечувати безперебійне постачання води належної якості та в кількості, необхідній для проведення гідравлічних випробувань під тиском та випробування на герметичність цистерн, а також задовольняти інші господарчі та протипожежні потреби.

Каналізаційні споруди виробничого приміщення мають забезпечувати очищення стічних вод у відповідності до санітарних норм;

6) розміщення і технічне оснащення виробничого приміщення (окрім виробничого приміщення для перевірок цистерн, встановлених на колісних транспортних засобах) мають забезпечувати встановлені розміри для руху поїздів;

7) територія виробничого приміщення для перевірки цистерн, встановлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин), повинна відповідати встановленим вимогам щодо організації безпечного руху колісних транспортних засобів, які передбачають наявність:

штучного освітлення в темну пору доби (освітлюється територія, в'їзд та виїзд з неї);

твердого асфальтобетонного або цементно-бетонного покриття, під'їзних шляхів;

майданчика для очікування або стоянки колісних транспортних засобів, розмір якого враховує їх габаритні розміри і пропускну спроможність виробничого приміщення для перевірок цистерн. При цьому мінімальна ширина смуги руху повинна бути не менше 6 метрів;

відповідної дорожньої розмітки напрямків руху колісних транспортних засобів;

огорожі по периметру території;

інформаційного стенда із зазначенням схеми руху під час в'їзду на визначену територію, а також дорожніх знаків відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306;

8) під’їзні дороги до виробничого приміщення для перевірок цистерн, встановлених на колісних транспортних засобах, і схема руху повинні відповідати вимогам стосовно:

організації одностороннього руху транспортних засобів;

створення умов для здійснення маневру автопоїздами на проїзній частині під'їзної дороги.

Перед в'їздом до виробничого приміщення облаштовується майданчик, ширина якого має бути не менше ширини виробничого приміщення з боку в'їзних воріт;

9) над в’їзними ворітьми виробничого приміщення для перевірок автоцистерн, та цистерн, встановлених на змішувально-зарядних машинах, розміщується покажчик максимально допустимого вертикального габариту колісних транспортних засобів.

IV.	Відповідальність технічних експертів уповноваженого органу

4.1.	Технічні експерти уповноваженого органу несуть відповідальність за повноту і достовірність результатів перевірки цистерн.

4.2.	Технічні експерти уповноваженого органу підписують протоколи перевірки, свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, наносять марковання на корозієстійку табличку та/або цистерну, у відповідності до положень пункту 2.10 розділу ІІ цього Порядку, міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів, нормативно-правових актів у цій сфері, нормативно-технічних документів та інших нормативних документів, що регламентують перевезення небезпечних вантажів, і несуть відповідальність за їх об'єктивність і достовірність.

V. Порядок уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, встановлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин)

5.1. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн, подає до відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху (далі – ДДАІ) повідомлення (заяву) про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам щодо проведення перевірок цистерн (додаток 9), а також такі документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання - заявника:

копії установчих документів суб'єкта господарювання – заявника;

копії документів суб'єкта господарювання – заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення та земельну ділянку;

копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною, відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», сферою акредитації разом з паспортом, що містить інформацію про устаткування суб'єкта господарювання – заявника;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;

фотографії розміром 13 х 18 см (загальний вигляд території суб'єкта господарювання – заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);

копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб'єкта господарювання – заявника;

копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб'єкта господарювання – заявника;

відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб'єкта господарювання – заявника.

5.2. Документи оформляються в окрему справу, що зберігається в ДДАІ і має обліковий номер.

У разі припинення суб'єктом господарювання провадження діяльності, пов'язаної з проведенням перевірок цистерн, справа зберігається протягом трьох років у ДДАІ, після чого знищується в установленому порядку.

5.3. ДДАІ протягом десяти робочих днів (з дати реєстрації в канцелярії) перевіряє інформацію, зазначену в повідомленні (заяві) про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам щодо проведення перевірок цистерн, шляхом аналізу доданих до повідомлення документів.

У разі підтвердження достовірності цієї інформації ДДАІ вносить відомості про суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн. Інформація про це вручається (надсилається) суб'єкту господарювання не пізніше трьох робочих днів з дня внесення відомостей про суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні (заяві), ДДАІ письмово інформує суб'єкта господарювання про неможливість включення відомостей про нього до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн з обов'язковим зазначенням обставин (фактів), які свідчать про недостовірність зазначеної в повідомленні (заяві) інформації про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам щодо проведення перевірок цистерн.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості включення відомостей про суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн, він має право подати нове повідомлення (заяву) та відповідні документи до нього в порядку, встановленому пунктом 5.1 цього розділу.

ДДАІ надає Міністерству інфраструктури України інформацію стосовно уповноважених організацій та їх технічних експертів з метою здійснення Міністерством інфраструктури України міжнародного  співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до повноважень.

5.4.  У разі надходження до ДДАІ підтвердженої інформації про невідповідність матеріально-технічної бази, технічних експертів суб'єкта господарювання та процедур перевірок (випробувань) вимогам  щодо проведення перевірок цистерн ДДАІ протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформації виключає відомості про суб'єкта господарювання з переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн та письмово інформує про це суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням причин такого виключення.

Відомості про суб'єкта господарювання виключаються з переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн також у разі припинення юридичної особи суб’єкта господарювання або його звернення стосовно припинення діяльності щодо проведення перевірок цистерн.

5.5. Про зміну відомостей, що містяться в документах, зазначених у пункті 5.1 цього розділу, суб'єкт господарювання письмово повідомляє ДДАІ протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення.

VI. Порядок уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів

(крім зазначених у розділі V цього Порядку)

6.1. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити перевірки цистерн подає до Міністерства інфраструктури України повідомлення (заяву) про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам щодо проведення перевірок цистерн (додаток 9), а такі наступні документи, засвідчені підписом керівника і печаткою (за наявності) суб'єкта господарювання - заявника:

копії установчих документів суб'єкта господарювання – заявника;

копії документів суб'єкта господарювання – заявника на право власності або оренди на виробниче приміщення та земельну ділянку;

копію атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності з визначеною, відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», сферою акредитації разом з паспортом, що містить інформацію про устаткування суб'єкта господарювання – заявника;

копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних із виконанням робіт у ємностях, відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;

фотографії розміром 13 х 18 см (загальний вигляд території суб'єкта господарювання – заявника з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вид обладнаного місця прийому громадян);

копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію технічних експертів суб'єкта господарювання – заявника;

довідку про наявність у власності суб'єкта господарювання – заявника необхідних для проведення перевірок і випробувань засобів вимірювальної техніки та діагностичного обладнання або інші підстави для їх використання, засвідчені підписом керівника і печаткою суб'єкта господарювання;

копію типової програми технічного діагностування цистерн, затверджену керівником суб'єкта господарювання – заявника;

відбитки клейм та печаток, що використовуються технічними експертами суб'єкта господарювання – заявника;

інформацію про власний фонд міжнародних регламентів з перевезення небезпечних вантажів, нормативно-правових актів у цій сфері, нормативно-технічних документів та інших нормативних документів, що регламентують перевезення небезпечних вантажів;

копію системи управління якістю суб'єкта господарювання – заявника, яка відповідає заявленій галузі уповноваження.

6.2. Документи оформляються в окрему справу, що зберігається в Міністерстві інфраструктури України і має обліковий номер.

У разі припинення суб'єктом господарювання провадження діяльності, пов'язаної з проведенням перевірок цистерн, справа зберігається протягом трьох років у Міністерстві інфраструктури України, після чого знищується в установленому порядку.

6.3.	Повноваження на проведення перевірок цистерн надаються суб'єкту господарювання на підставі рішення Комісії з формування та реалізації державної політики щодо перевірок цистерн (далі – Комісія).

Комісія утворюється при Міністерстві інфраструктури України, у складі представників Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

Комісію очолює заступник Міністра інфраструктури України, на якого відповідно до його посадових обов'язків покладені питання у сфері перевезення небезпечних вантажів.

6.4. Протягом п'ятнадцяти робочих днів (з дати реєстрації в канцелярії) Комісія вивчає подані суб'єктом господарювання документи стосовно відповідності їх вимогам цього Порядку.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії, присутніми на засіданні, та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України (далі – рішення).

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні (заяві), Міністерство інфраструктури України письмово інформує суб'єкта господарювання про неможливість включення відомостей про нього до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн з обов'язковим зазначенням обставин (фактів), які свідчать про недостовірність зазначеної в повідомленні (заяві) інформації про відповідність матеріально-технічної бази та технічних експертів вимогам щодо проведення перевірок цистерн.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості включення відомостей про суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн, він має право подати нове повідомлення (заяву) та відповідні документи до нього в порядку, встановленому пунктом 6.1 цього розділу.

6.5. У разі надходження до Міністерства інфраструктури України підтвердженої інформації про невідповідність матеріально-технічної бази, технічних експертів суб'єкта господарювання та процедур перевірок (випробувань) вимогам  щодо проведення перевірок цистерн, Міністерство інфраструктури України протягом трьох робочих днів з дня отримання такої інформації виключає відомості про суб'єкта господарювання з переліку суб'єктів проведення перевірок цистерн та письмово інформує про це суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням причин такого виключення.

6.6. Підставами для прийняття рішення про анулювання надання повноважень суб’єкту господарювання на проведення перевірок цистерн є:

недостовірність відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання, для отримання повноважень на проведення перевірок цистерн;

невідповідність суб’єкта господарювання вимогам, встановленим до уповноважених органів цим Порядком;

припинення юридичної особи суб’єкта господарювання;

звернення суб'єкта господарювання стосовно припинення діяльності щодо проведення перевірок цистерн.

6.7. Про зміну відомостей, що містяться в документах, зазначених у пункті 6.1 цього розділу, суб'єкт господарювання письмово повідомляє Міністерство інфраструктури України протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення.

6.8. На проведення перевірки цистерн не можуть уповноважуватися суб’єкти господарювання — виробники, власники, оператори цистерн та перевізники, а також суб’єкти господарювання, які виконують ремонт чи переобладнання цистерн. Крім цього, на проведення перевірок цистерн не можуть уповноважуватися суб’єкти господарювання, які представляють інтереси окремих виробників, власників, операторів цистерн, перевізників або окремих суб’єктів господарювання, які виконують ремонт чи переобладнання цистерн.

| Директор Департаменту безпеки Мінінфраструктури України |  | Начальник Департаменту ДАІ МВС України |
| --- | --- | --- |
| М.М. Горбаха |  | А.П. Сіренко |

На вагонах-цистернах побудови до 01 січня 2005 року допускається прикріплювати табличку на торці шкворневої балки.