ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв’язку України

_______________№ _________

Інструкція з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті (далі – Інструкція) розроблено відповідно до вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі – ЄУТР), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, а також Законів України „Про автомобільний транспорт”, „Про дорожній рух”.

1.2. Ця Інструкція є обов’язковою для виконання урядовими органами державного управління з питань регулювання діяльності та контролю на автомобільному транспорті, головним органом, на який покладено забезпечення безпеки дорожнього руху, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами, обладнаними відповідно до законодавства України тахографами (далі – транспортними засобами), їхніми екіпажами,  а також суб’єктами господарювання, які установлюють та здійснюють технічне обслуговування і ремонт тахографів.

2. Терміни та визначення

У цій Інструкції терміни та визначення вживають відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, ЄУТР, а також у такому значенні:

адаптація тахографа до транспортного засобу (за визначенням ЄУТР – «калібрування») – оновлення або підтвердження параметрів транспортного засобу, що зберігають у пам'яті даних тахографа, до яких залежно від типу тахографа належать: ідентифікаційний номер «VIN» та державний реєстраційний номер «VRN» транспортного засобу, розмір застосованих пневматичних шин, результати визначення константи тахографа «k», характеристичного коефіцієнта транспортного засобу «w», ефективного кола шини «l», а також показники  часу, пробігу, граничного значення швидкості, на яке налаштовано обмежувач швидкості транспортного засобу (за наявності);

картка контрольного пристрою (тахографа) – картка з вбудованою (встроєною) мікросхемою, призначеною для використання в цифровому тахографі (далі – картка);

Компетентний орган – центральний орган виконавчої влади, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 914 «Про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)»;

контрольний пристрій (тахограф) – обладнання, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в  автоматичному  чи  напівавтоматичному  режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв;

перевізники - суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільним транспортом;

Пункт сервісу тахографів ( далі – ПСТ ) - спеціально облаштовані виробничі ділянки для надання послуг щодо установлення та технічного обслуговування тахографів суб’єктами господарювання (резидентами України), що виконують передбачені ЄУТР функції „майстерні або механіка” та внесені компетентним органом до переліку уповноважених суб’єктів господарювання (далі – Перелік)

реєстраційний листок чи тахографічна карта (далі - тахокарта) – бланк, призначений для внесення й зберігання зареєстрованих даних, який вводять в аналоговий контрольний пристрій (тахограф) та на якому маркувальні пристрої останнього здійснюють безперервну реєстрацію інформації, що підлягає фіксуванню відповідно до положень ЄУТР (далі – тахокарта);

технічне обслуговування тахографа – технічні операції з приведення тахографа у робочий стан відповідно до інструкції його виробника, які включають активацію, зчитування даних цифрового тахографа, періодичні перевірки, ремонт, заміну тахографа або пов’язаного з ним устаткування, адаптацію тахографа до транспортного засобу.

3. Установлення та технічне обслуговування тахографів

3.1. Виробники транспортних засобів здійснюють установлення тахографів згідно з вимогами ЄУТР.

3.2. ПСТ установлюють тахографи на транспортні засоби, що перебувають в експлуатації, та виконують роботи з технічного обслуговування тахографів згідно із замовленнями перевізників відповідно до вимог ЄУТР, а також виробників тахографів та транспортних засобів.

3.3. ПСТ не може передоручати виконання робіт з установлення та технічного обслуговування тахографів іншим фізичним або юридичним особам.

3.4. Транспортні засоби, призначені для перевезення небезпечних вантажів, обладнують тахографами з урахуванням положень п. 3.1-3.3 цієї Інструкції та відповідно до законодавства щодо встановлення вимог до конструкцій таких транспортних засобів.

3.5. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

3.6. ПСТ виконують перевірку та адаптування тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог ЄУТР періодично кожні 2 роки, а також у разі:

установлення або заміни тахографа;

ремонту тахографа;

зміни типу розмірів пневматичних шин транспортного засобу;

якщо під час технічного обслуговування або ремонту  транспортного засобу відбулося порушенням таблички тахографа або пломб, накладених на його складові під час установлення або адаптації, або у разі зміни конструкції автотранспортного засобу, що може вплинути на роботу тахографа.

3.7. За результатами перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу ПСТ оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації  тахографа до транспортного засобу за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

ПСТ надає один примірник зазначеного протоколу перевізнику, а другий  залишає собі і зберігає разом з тахокартою або, у разі цифрового тахографа, з роздруківкою та електронними файлами, що засвідчують достовірність наведених у протоколі даних.

Протокол перевірки та адаптування тахографа до транспортного засобу зберігають протягом 3 років з дати проведення робіт

3.8. За умови позитивних результатів перевірки та адаптації тахографа ПСТ відповідно до вимог ЄУТР маркує транспортний засіб та опломбовує тахограф та його складові чітким відбитком тавра згідно з вимогами додатка 2 до цієї Інструкції.

4. Особливі умови використання тахографів

4.1. Виробники транспортних засобів, перевізники, водії та ПСТ використовують тільки такі тахографи, тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до вимог ЄУТР.

4.2. Компетентний орган забезпечує відповідно до вимог ЄУТР видачу, скасування, призупинення дії, поновлення, перевірку чинності (обіг) карток чотирьох типів для цифрових тахографів: водія («картка водія»); ПСТ («картка майстерні»); особи, уповноваженої здійснювати контроль («картка контролера»); перевізника («картка підприємства»).

5. Особливості обов’язків водіїв при експлуатації транспортних засобів, обладнаних тахографами

5.1. Водій транспортного засобу зобов’язаний:

забезпечувати правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;

своєчасно встановлювати, змінювати і заповнювати тахокарти та забезпечувати їх належне зберігання у кількості, необхідній для здійснення державного контролю;

використовувати тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або, у разі використання цифрового тахографа, особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;

мати при собі і передавати посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти за період роботи за попередні сім днів та поточний день (при здійсненні внутрішніх перевезень), при здійсненні міжнародних перевезень - заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або карту водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;

надавати можливість посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль, перевіряти відповідність відбитка тавра на пломбах та встановленої на тахографі таблички з параметрами його адаптації до транспортного засобу;

у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записувати вручну дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти з використанням сітки з відповідними графічними позначками, що нанесена на ній, проінформувати про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);

у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записувати вручну дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці паперу для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечити належне зберігання таких записів.

5.2. У разі, якщо у рейсі перебуває два водії, то положення абзаців сьомого – дев’ятого підпункту 5.1 цієї Інструкції поширюються на кожного водія окремо.

6. Особливості обов’язків перевізників під час експлуатації транспортних засобів, обладнаних тахографами

Перевізники зобов’язані:

забезпечувати водіїв, які направляються у рейс, необхідною кількістю тахокарт або паперу для друку даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий);

зберігати інформацію, отриману за допомогою тахографа кожного водія, протягом 12 місяців з дати останнього запису в них, а протоколи  повірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, свідоцтва про повірку – протягом 1 року з дати закінчення терміну їхньої дії;

аналізувати інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживати заходів щодо їх усунення та запобігання виникненню в подальшому;

надавати інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, для контролю посадовим особам, уповноваженим здійснювати державний контроль.

7. Контроль за експлуатацією тахографів

7.1. Державний контроль за виконанням положень цієї Інструкції здійснюють посадові особи, уповноважені на здійснення державного контролю та забезпечення безпеки дорожнього руху.

7.2. Перевізники забезпечують постійний контроль за належною експлуатацією тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами.

7.3. Контролю підлягають:

наявність тахографа на транспортному засобі та відповідність його типу згідно із  законодавством (обов’язковість установлення тахографа певного типу - аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР);

наявність та цілісність таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;

наявність і дані протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також чинність свідоцтва про повірку тахографа;

дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;

наявність у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеної пунктом 5.1 цієї Інструкції, або наявність та чинність картки для цифрового тахографа.

Заступник голови

Державної адміністрації

автомобільного транспорту		                		                       К. Логутов

Додаток 1 до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

Форма протоколу перевірки та адаптації

тахографа до транспортного засобу

Протокол №_______

перевірки та адаптації  тахографа до транспортного засобу

від "___"___________20   р.

1. Назва та адреса уповноваженого пункту сервісу  тахографів: _______________________________________________________________

2. Номер штампу, згідно з Переліком: _______________________________

3. Номер картки пункту сервісу  тахографів (за наявності) :_____________

4. Назва перевізника:_______________________________________________

5. Дані транспортного засобу

5.1. Марка, модель:_______________________________________________

5.2. Державний реєстраційний номер (VRN):__________________________

5.3. Ідентифікаційний номер (VIN):__________________________________

6. Дані тахографа

6.1. Марка, модель: ________________6.2.Тип: ________________________

6.3. Виробник: ____________________6.4. Заводський № :______________

6.5. Дата виготовлення:_____________________________________________

6.6. Дата попередньої перевірки та адаптації: _________________________

6.7. Підстава для перевірки та адаптації *:_____________________________

Продовження додатка 1

2

Результати перевірки та адаптації тахографа

| № з/п | Назва параметру | Одиниця вимірювання | Норма | Фактичне значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробіг до/після перевірки та адаптації | Кілометри | - | / |
| 2 | Розмір пневматичних шин | - | ** |  |
| 3 | Тиск у пневматичних шинах | МПа | ** |  |
| 4 | Ефективна довжина кола пневматичних шин, l | Міліметри | - |  |
| 5 | Характеристичний коефіцієнт транспортного засобу, w | Обороти або імпульси на кілометр | - |  |
| 6 | Константа тахографа, k | Обороти або імпульси на кілометр | - |  |
| 7 | Відхилення реєстрування шляху після установлення/в експлуатації, не більше ніж, на ділянці дороги довжиною щонайменше 1 кілометр | Відсотки |  2,0/ 4,0 |  |
| 8 | Відхилення реєстрування швидкості, не більше ніж | Кілометри за годину |  4,0/ 6,0 |  |
| 9 | Відхилення реєстрування часу після установлення та в експлуатації, не більше ніж | Хвилин за добу та за 7 діб |  2 та  10 |  |
| 10 | Фактичне значення спрацьовування обмежувача швидкості (за наявності обмежувача) | Кілометри за годину | ** |  |
| 11 | Реєстрування факту відкриття кришки аналогового тахографа (виймання тахокарти) | - | Так | Так/Ні*** |
| 12 | Реєстрування факту вимкнення живлення на час, довший ніж 100 мс | - | Так | Так/Ні*** |
| 13 | Реєстрування факту перерви з’єднання давача імпульсів з тахографом | - | Так | Так/Ні*** |

Продовження додатка 1

3

7. Висновок:    Зазначений у пункті 6 цього протоколу тахограф, установлений на транспортному засобі, ідентифікаційні ознаки якого наведено у пункті 5 цього протоколу, придатний / не придатний *** до експлуатації

8. Роботи виконав ___________________________________  ____________

П.І.Б посадової особи пункту сервісу                                            Підпис

М.П.

Підтверджую, що я _________________________________________________

П.І.Б замовника або уповноваженої ним особи

ознайомлений: - з результатами перевірки та адаптації тахографа;

- з вимогами до експлуатації тахографа;

- з місцями нанесення та кількістю пломб.         __________________

Підпис

*) Установлення, дотримання періодичності, ремонт, заміна трансмісійних агрегатів або пневматичних шин іншого розміру, навести іншу підставу.

**) Згідно з вимогами виробника транспортного засобу або законодавства.

***) Непотрібне закреслити.

Додаток 2 до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на

автомобільному транспорті

Марковини тахографів

1. Для маркування табличок тахографів та пломб, що використовують для пломбування тахографів, застосовують познаку пункту сервісу тахографів: «UA – ППП», де «ППП» - номер пункту сервісу тахографів за Переліком уповноважених пунктів сервісу тахографів.

2. Табличка перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу має бути самоклейна та пошкоджуватися при спробі знімання.

На табличці тахографа повинно бути наведено відповідно до даних, зазначених у протоколі перевірки та адаптації  тахографа до транспортного засобу згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, таке:

назву та адресу пункту сервісу тахографів або познаку пункту сервісу тахографів;

характеристичний коефіцієнт транспортного засобу «w = ... об./км» або «w = ... імп./км»;

ефективне коло шин коліс транспортного засобу  «l = ... мм»;

константу тахографа в формі «k = ... об./км» або «w = ... імп./км»;

дату перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу.

3. Пломбування тахографів та їхніх складових здійснюють згідно з вимогами ЄУТР. Для пломбування тахографів використовують такі пломби:

3.1. Пломба капсульна втиснута, червона, пластмасова діаметром 7,2 міліметра з познакою пункту сервісу тахографів.

3.2. Пломба свинцева двостороння (відбиток тавра з познакою пункту сервісу тахографів – випуклий) діаметром 12 міліметрів з тавром.

  - Пломба ремонтна (втиснута, червона) діаметром 7,2 міліметра з познакою пункту сервісу тахографів.