Відповідно до ЄУТР:

Конструкція контрольного пристрою повинна бути такою, щоб період керування постійно реєструвався автоматично й щоб можна було, у разі необхідності, за допомогою перемикаючого пристрою окремо зареєструвати інші періоди часу, наприклад:

- під знаком  – тривалість керування;

(Час керування автомобілем. Час, коли водій виконує свою безпосередню роботу - керування автомобілем)

ii) під знаком  – всі інші періоди роботи;

(Час робочий активний. Час коли автомобіль стоїть, а водій не виконує свої безпосередні обов!язки, але зайнятий будь-якою фізичною працею: ремонт, обслуговування автомобіля, заправка, мийка, участь у навантажувально/розвантажувальних роботах і т.і.).

iii) під знаком  – інші періоди знаходження на робочому місці, а саме:

– час чекання, а саме період, протягом якого водії повинні залишатися на своїх місцях для цілей відповіді на будь-який сигнал починати або відновлювати рух чи виконувати іншу роботу;

– час, проведений поряд з водієм під час руху транспортного засобу;

– час, проведений на спальному місці під час руху транспортного засобу;

(Час робочий пасивний. Час, коли водій не зайнятий активною фізичною працею, але у той же час не може залишити своє робоче місце: присутність при навантажувально/розвантажувальних роботах, очікування оформлення товаро-транспортних та митних документів і т.і.).

iv) під знаком  – перерви в роботі та періоди щоденного відпочинку.

(Час відпочинку водія. Автомобіль знаходиться на стоянці, водій відпочиває у готелі, мотелі, кемпінзі, чи у кабіні автомобіля, якщо вона обладнана спальним місцем).

Кожна договірна Сторона може дозволити, щоб всі періоди, згадані в підпунктах «iі» та «iii» вище, реєструвалися під знаком на бланках для записів, що використовуються на транспортних засобах, які зареєстровані на її території.