Узагальнені результати випробувань дизельного палива (закупка проводилась 11.12.2014 р.)

| №. | Бренд АЗС | Маркування дизпалива в товарному чеку | Показник за Технічним регламентом |  |  |  |  | Ціна | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вміст сірки, мг/кг | Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче 55°С | Фракційний склад: 95 % (об.) переганяється за температури, не вище 360 °С | Цетанове число не нижче 51 | Гранична температура фільтрованості, не вище -20°С |  |  |
|  | ЧОЛІНА | ДТ Диз. паливо | 11,7 | 63 | 350 | 53 | -27 | 15,39 | Відповідає ДП-З-Євро4 |
|  | ОЛ ЕНЕРГО | ДПЄ Дизельне паливо Євро | 5,7 | 66 | 350 | 54 | -25 | 15,25 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | ПЕГАС | ДПЄ Дизельне паливо Євро | 23 | 66 | 347 | 52 | -26 | 15,15 | Відповідає ДП-З-Євро4 |
|  | UPG | ДП ДТ-З-К5 сорт F | 5,7 | 70 | 345 | 53 | -26 | 15,70 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | ІНТЕРЛОГОС | ДП | 22,4 | 57 | 344 | 51 | -24 | 15,15 | Відповідає ДП-З-Євро4 |
|  | SHELL | ДТ | 7,5 | 64 | 350 | 53 | -27 | 16,99 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | МАРШАЛ | Дизпаливо EURO | 9,3 | 60 | 355 | 52 | -26 | 15,95 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | КЛО | Дизельне паливо | 130,6 | 37 | 350 | 51 | -29 | 15,49 | Не відповідає |
|  | ANP | ДП з прис. Energy. | 11,1 | 60 | 358 | 52 | -30 | 16,00 | Відповідає ДП-З-Євро4 |
|  | МАРКЕТ | ДП Диз. паливо | 3,6 | 60 | 352 | 53 | -21 | 16,00 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | ТНК | ДП Паливо дизельне підвищеної якості (ЄВРО) марки F вид І | 3,7 | 70 | 348 | 53 | -25 | 16,59 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | ОККО | Дизпаливо ДП-Л Євро5-В0 | 3,5 | 70 | 347 | 52 | -25 | 16,99 | Відповідає ДП-З-Євро5 |
|  | БРСМ | Дизель | 27,9 | 43 | 346 | 52 | -27 | 15,49 | Не відповідає |
|  | МОТТО | Диз. паливо | 827,5 | 48 | 350 | 51 | -26 | 15,70 | Не відповідає |