Узагальнені результати випробувань бензинів автомобільних (закупка проводилась 11.12.2014 р.)

| №. | Бренд АЗС | Маркування бензину в товарному чеку | Показник за Технічним регламентом |  |  |  |  |  |  | Ціна | Нормативні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вміст сірки, мг/кг | Об‘ємна частка бензолу, % | Масова частка кисню, % | Об’ємна частка вуглеводнів, %, ароматичних | Об’ємна частка вуглеводнів, %, олефінових | Октанове число за дослідним методом | Об‘ємна частка біоетанолу, % |  |  |
|  | ЧОЛІНА | A-95 Бензин А-95 | 6,9 | 0,92 | 2,42 | 23,7 | 10,78 | 95,9 | 0,13 | 16,99 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | ОЛ ЕНЕРГО | A-95Є Бензин А-95 Євро | 8,3 | 0,60 | 1,72 | 25,9 | 12,43 | 95,1 | 1,77 | 16,16 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | ПЕГАС | A-95Є Бензин А-95 Євро | 9,3 | 0,49 | 1,93 | 30,8 | 9,53 | 96,1 | 0,39 | 16,16 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | UPG | Бензин АИ-95-К5-Євро | 6,1 | 0,54 | 0,85 | 29,5 | 8,9 | 96,0 | 0 | 16,60 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | ІНТЕРЛОГОС | A-95 | 7,2 | 0,91 | 2,27 | 25,1 | 12,01 | 96,2 | 0,16 | 16,10 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | SHELL | A-95 | 7,9 | 0,79 | 1,76 | 30,2 | 11,78 | 95,9 | 0,12 | 17,49 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | МАРШАЛ | Бензин А-95 | 8,1 | 0,51 | 0,11 | 32,8 | 7,42 | 92,6 | 0 | 16,05 | Відповідає вимогам ТР, А-92-Євро5-Е5 |
|  | КЛО | Бензин А-95 | 9,3 | 1,09 | 2,19 | 23,8 | 13,78 | 96,8 | 0,65 | 16,09 | Не відповідає вимогам ТР |
|  | ANP | A-95 Євро4-Е5 | 9,5 | 0,91 | 1,12 | 31,5 | 11,5 | 96,6 | 0,16 | 16,05 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | МАРКЕТ | A-95 Бензин А-95 | 8,1 | 0,78 | 1,62 | 32,4 | 0,69 | 95,7 | 0,18 | 16,10 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | ТНК | A-95 А-95Євро виду І класу D | 6,9 | 0,48 | 1,43 | 29,1 | 8,94 | 96,3 | 0 | 16,99 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | ОККО | Бензин A-95 Євро5-Е5 | 6,7 | 0,79 | 1,49 | 25,8 | 0,72 | 96,5 | 0,11 | 17,49 | Відповідає вимогам ТР, А-95-Євро5-Е5 |
|  | БРСМ | A-95 вид2 Є | 7,5 | 0,74 | 2,64 | 20,8 | 5,6 | 94,5 | 0,5 | 16,19 | Не відповідає вимогам ТР |
|  | МОТТО | A-95 | 28,7 | 0,93 | 12,71 | 7,46 | 17,78 | 93,5 | 33,55 | 16,00 | Не відповідає вимогам ТР |